|  | CATÁLOGO MATERIALES DISTRIBUCIÓN GRUPO: APARELLAJE MT |  | OBRA NUEVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | APARELLAJE MT |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| Código: 529 932 Subgrupo: Pad-Mounted Familia: 121 369 Denominación: Transformador tipo Pad-Mounted monofásico 50kVA 13,2/0,240 kV. Denominación reducida: TPMM-50-13,2 Unidad de medida: U Aportación: Referencia: Código de especificación: SP 010401 Código de plano: PM01040101 Edición: 01 |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |
| Norma: ANSI C57.12.25 Características dimensionales Altura total (mm): Ver plano Diámetro de la cuba (mm): Ver plano Fondo (mm):Ver plano Alcance Incluye pasatapas tipo pozo, bornas insertables 200 A en carga y bornas atornillables 600 A sin carga. Certificaciones ISO 9001 ISO14001 Certificado de conformidad RETIE Embalaje Los centros de seccionamiento trifásico tipo pad-mounted deberán empacarse individualmente en guacales de madera tratada o plástico que tengan la resistencia mecánica adecuada, de tal forma que protejan a los CSPM durante el cargue, el transporte y descargue. Cada CSPM debe ser fijado a la base del guacal por medio de tornillos o zuncho. Cada CSPM debe estar provisto de la correspondiente señal de precaución para avisar a los usuarios del potencial peligro inherente al equipo con la siguiente leyenda (peligro de riesgo eléctrico media tensión), y con una etiqueta de manióbrese solamente por personal autorizado. La pintura exterior del centro de seccionamiento trifásico tipo pad-mounted debe resistir, sin deteriorarse, las condiciones atmosféricas para servicio permanente a la intemperie, en el ambiente indicado en el numeral 3. “ámbito de aplicación”. |  | MARCAS: Los transformadores tipo pad-mounted monofásicos tendrán una placa con la información indicada en el apartado 5. Localizada en el compartimiento de baja tensión, y será legible con los cables instalados en su lugar, la cual suministre toda la información indicada a continuación y además deberá colocarse el nombre de EPSA S.A. E.S.P. - Nombre o razón social del fabricante. - Número de licencia de fabricación. - Número de serie del fabricante (*). - La palabra “Transformador”. - Año de fabricación. - Número de fases. - Potencia Nominal (*). |  |
| PROVEEDORES Y REFERENCIAS |  |  |  |
| Cód.Prov. Nombre Ref. Proveedor |  | Cód.Prov. Nombre Ref.Proveedor |  |
| USO AL QUE VA DESTINADO |  |  |  |
| Líneas eléctricas aéreas de EPSA S.A. E.S.P. |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |

|  | CATÁLOGO MATERIALES DISTRIBUCIÓN GRUPO: APARELLAJE MT |  | OBRA NUEVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | APARELLAJE MT |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| Código: 529 933 Subgrupo: Pad-Mounted Familia: 121 369 Denominación: Transformador tipo Pad-Mounted monofásico 100kVA 13,2/0,240 kV. Denominación reducida: TPMM-100-13,2 Unidad de medida: U Aportación: Referencia: Código de especificación: SP 010401 Código de plano: PM01040101 Edición: 01 |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |
| Norma: ANSI C57.12.25 Características dimensionales Altura total (mm): Ver plano Diámetro de la cuba (mm): Ver plano Fondo (mm):Ver plano Alcance Incluye pasatapas tipo pozo, bornas insertables 200 A en carga y bornas atornillables 600 A sin carga. Certificaciones ISO 9001 ISO14001 Certificado de conformidad RETIE Embalaje Los centros de seccionamiento trifásico tipo pad-mounted deberán empacarse individualmente en guacales de madera tratada o plástico que tengan la resistencia mecánica adecuada, de tal forma que protejan a los CSPM durante el cargue, el transporte y descargue. Cada CSPM debe ser fijado a la base del guacal por medio de tornillos o zuncho. Cada CSPM debe estar provisto de la correspondiente señal de precaución para avisar a los usuarios del potencial peligro inherente al equipo con la siguiente leyenda (peligro de riesgo eléctrico media tensión), y con una etiqueta de manióbrese solamente por personal autorizado. La pintura exterior del centro de seccionamiento trifásico tipo pad-mounted debe resistir, sin deteriorarse, las condiciones atmosféricas para servicio permanente a la intemperie, en el ambiente indicado en el numeral 3. “ámbito de aplicación”. |  | MARCAS: Los transformadores tipo pad-mounted monofásicos tendrán una placa con la información indicada en el apartado 5. Localizada en el compartimiento de baja tensión, y será legible con los cables instalados en su lugar, la cual suministre toda la información indicada a continuación y además deberá colocarse el nombre de EPSA S.A. E.S.P. - Nombre o razón social del fabricante. - Número de licencia de fabricación. - Número de serie del fabricante (*). - La palabra “Transformador”. - Año de fabricación. - Número de fases. - Potencia Nominal (*). |  |
| PROVEEDORES Y REFERENCIAS |  |  |  |
| Cód.Prov. Nombre Ref. Proveedor |  | Cód.Prov. Nombre Ref.Proveedor |  |
| USO AL QUE VA DESTINADO |  |  |  |
| Líneas eléctricas aéreas de EPSA S.A. E.S.P. |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |

|  | CATÁLOGO MATERIALES DISTRIBUCIÓN GRUPO: APARELLAJE MT |  | OBRA NUEVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | APARELLAJE MT |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| Código: 529 938 Subgrupo: Pad-Mounted Familia: 121 369 Denominación: Transformador tipo Pad-Mounted monofásico 50kVA 34,5/0,240 kV. Denominación reducida: TPMM-50-34,5 Unidad de medida: U Aportación: Referencia: Código de especificación: SP 010401 Código de plano: PM01040101 Edición: 01 |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |
| Norma: ANSI C57.12.25 Características dimensionales Altura total (mm): Ver plano Diámetro de la cuba (mm): Ver plano Fondo (mm):Ver plano Alcance Incluye pasatapas tipo pozo, bornas insertables 200 A en carga y bornas atornillables 600 A sin carga. Certificaciones ISO 9001 ISO14001 Certificado de conformidad RETIE Embalaje Los centros de seccionamiento trifásico tipo pad-mounted deberán empacarse individualmente en guacales de madera tratada o plástico que tengan la resistencia mecánica adecuada, de tal forma que protejan a los CSPM durante el cargue, el transporte y descargue. Cada CSPM debe ser fijado a la base del guacal por medio de tornillos o zuncho. Cada CSPM debe estar provisto de la correspondiente señal de precaución para avisar a los usuarios del potencial peligro inherente al equipo con la siguiente leyenda (peligro de riesgo eléctrico media tensión), y con una etiqueta de manióbrese solamente por personal autorizado. La pintura exterior del centro de seccionamiento trifásico tipo pad-mounted debe resistir, sin deteriorarse, las condiciones atmosféricas para servicio permanente a la intemperie, en el ambiente indicado en el numeral 3. “ámbito de aplicación”. |  | MARCAS: Los transformadores tipo pad-mounted monofásicos tendrán una placa con la información indicada en el apartado 5. Localizada en el compartimiento de baja tensión, y será legible con los cables instalados en su lugar, la cual suministre toda la información indicada a continuación y además deberá colocarse el nombre de EPSA S.A. E.S.P. - Nombre o razón social del fabricante. - Número de licencia de fabricación. - Número de serie del fabricante (*). - La palabra “Transformador”. - Año de fabricación. - Número de fases. - Potencia Nominal (*). |  |
| PROVEEDORES Y REFERENCIAS |  |  |  |
| Cód.Prov. Nombre Ref. Proveedor |  | Cód.Prov. Nombre Ref.Proveedor |  |
| USO AL QUE VA DESTINADO |  |  |  |
| Líneas eléctricas aéreas de EPSA S.A. E.S.P. |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |

|  | CATÁLOGO MATERIALES DISTRIBUCIÓN GRUPO: APARELLAJE MT |  | OBRA NUEVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | APARELLAJE MT |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| Código: 529 939 Subgrupo: Pad-Mounted Familia: 121 369 Denominación: Transformador tipo Pad-Mounted monofásico 100kVA 34,5/0,240 kV. Denominación reducida: TPMM-100-34,5 Unidad de medida: U Aportación: Referencia: Código de especificación: SP 010401 Código de plano: PM01040101 Edición: 01 |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |
| Norma: ANSI C57.12.25 Características dimensionales Altura total (mm): Ver plano Diámetro de la cuba (mm): Ver plano Fondo (mm):Ver plano Alcance Incluye pasatapas tipo pozo, bornas insertables 200 A en carga y bornas atornillables 600 A sin carga. Certificaciones ISO 9001 ISO14001 Certificado de conformidad RETIE Embalaje Los centros de seccionamiento trifásico tipo pad-mounted deberán empacarse individualmente en guacales de madera tratada o plástico que tengan la resistencia mecánica adecuada, de tal forma que protejan a los CSPM durante el cargue, el transporte y descargue. Cada CSPM debe ser fijado a la base del guacal por medio de tornillos o zuncho. Cada CSPM debe estar provisto de la correspondiente señal de precaución para avisar a los usuarios del potencial peligro inherente al equipo con la siguiente leyenda (peligro de riesgo eléctrico media tensión), y con una etiqueta de manióbrese solamente por personal autorizado. La pintura exterior del centro de seccionamiento trifásico tipo pad-mounted debe resistir, sin deteriorarse, las condiciones atmosféricas para servicio permanente a la intemperie, en el ambiente indicado en el numeral 3. “ámbito de aplicación”. |  | MARCAS: Los transformadores tipo pad-mounted monofásicos tendrán una placa con la información indicada en el apartado 5. Localizada en el compartimiento de baja tensión, y será legible con los cables instalados en su lugar, la cual suministre toda la información indicada a continuación y además deberá colocarse el nombre de EPSA S.A. E.S.P. - Nombre o razón social del fabricante. - Número de licencia de fabricación. - Número de serie del fabricante (*). - La palabra “Transformador”. - Año de fabricación. - Número de fases. - Potencia Nominal (*). |  |
| PROVEEDORES Y REFERENCIAS |  |  |  |
| Cód.Prov. Nombre Ref. Proveedor |  | Cód.Prov. Nombre Ref.Proveedor |  |
| USO AL QUE VA DESTINADO |  |  |  |
| Líneas eléctricas aéreas de EPSA S.A. E.S.P. |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |

|  | CATÁLOGO MATERIALES DISTRIBUCIÓN GRUPO: APARELLAJE MT |  | OBRA NUEVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | APARELLAJE MT |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| Código: 529 940 Subgrupo: Pad-Mounted Familia: 121 369 Denominación: Transformador tipo Pad-Mounted monofásico 167kVA 34,5/0,240 kV. Denominación reducida: TPMM-167-34,5 Unidad de medida: U Aportación: Referencia: Código de especificación: SP 010401 Código de plano: PM01040101 Edición: 01 |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |
| Norma: ANSI C57.12.25 Características dimensionales Altura total (mm): Ver plano Diámetro de la cuba (mm): Ver plano Fondo (mm):Ver plano Alcance Incluye pasatapas tipo pozo, bornas insertables 200 A en carga y bornas atornillables 600 A sin carga. Certificaciones ISO 9001 ISO14001 Certificado de conformidad RETIE Embalaje Los centros de seccionamiento trifásico tipo pad-mounted deberán empacarse individualmente en guacales de madera tratada o plástico que tengan la resistencia mecánica adecuada, de tal forma que protejan a los CSPM durante el cargue, el transporte y descargue. Cada CSPM debe ser fijado a la base del guacal por medio de tornillos o zuncho. Cada CSPM debe estar provisto de la correspondiente señal de precaución para avisar a los usuarios del potencial peligro inherente al equipo con la siguiente leyenda (peligro de riesgo eléctrico media tensión), y con una etiqueta de manióbrese solamente por personal autorizado. La pintura exterior del centro de seccionamiento trifásico tipo pad-mounted debe resistir, sin deteriorarse, las condiciones atmosféricas para servicio permanente a la intemperie, en el ambiente indicado en el numeral 3. “ámbito de aplicación”. |  | MARCAS: Los transformadores tipo pad-mounted monofásicos tendrán una placa con la información indicada en el apartado 5. Localizada en el compartimiento de baja tensión, y será legible con los cables instalados en su lugar, la cual suministre toda la información indicada a continuación y además deberá colocarse el nombre de EPSA S.A. E.S.P. - Nombre o razón social del fabricante. - Número de licencia de fabricación. - Número de serie del fabricante (*). - La palabra “Transformador”. - Año de fabricación. - Número de fases. - Potencia Nominal (*). |  |
| PROVEEDORES Y REFERENCIAS |  |  |  |
| Cód.Prov. Nombre Ref. Proveedor |  | Cód.Prov. Nombre Ref.Proveedor |  |
| USO AL QUE VA DESTINADO |  |  |  |
| Líneas eléctricas aéreas de EPSA S.A. E.S.P. |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |